ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для плотника

1. Общие требования охраны труда

1.1 К работе в должности плотника (далее работник) допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию,  прошедшие:

- медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья;

- вводный и первичный инструктажи по охране труда;

- после первичного инструктажа на рабочем месте  в течение первых 7 пройти стажировку под руководством лиц, назначенных приказом по ОУ;

- обучение и проверку знаний по охране труда.

1.2. Работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.    Режим труда и отдыха  определяется графиком его работы.

1.3. Работник обязан проходить повторный инструктаж не реже одного раза в шесть месяцев по программам, разработанным для проведения  первичного инструктажа на рабочем месте, проходить в установленном порядке обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда.

1.4. Опасными и вредными производственными факторами при выполнении столярных работ  являются:

-  оборудование,   инструмент,  имеющие острые  кромки;

-   заусенцы и шероховатость на  поверхности  материалов;

-   неисправное электрооборудование;

-  вылетающие стружка, опилки, осколки обрабатываемого материала, древесная пыль;

- повышенная физическая нагрузка;

- повышенная (пониженная) температура окружающего воздуха;

- падение работника с высоты;

- падение предметов с высоты;

- повышенный уровень шума.

1.5. Работник должен использовать следующую спецодежду и средства индивидуальной защиты:

- костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных    загрязнений и механических воздействий;

- фартук хлопчатобумажный;

- рукавицы комбинированные или

- перчатки с полимерным покрытием

- ботинки кожаные

На наружных работах зимой дополнительно:

- куртка на утепляющей прокладке;

- брюки на утепляющей прокладке;

- валенки или сапоги кожаные утепленные.

1.6. При несчастном случае работник обязан  немедленно сообщить об этом администрации ОУ. О замеченных нарушениях требований безопасности труда на рабочем месте, при неисправности оборудования, инструмента и средств индивидуальной защиты, при обнаружении порчи оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить администрации ОУ, сделать запись в тетради заявок. Не приступать к работе до устранения этих нарушений и неисправностей.

1.7. В процессе работы работник должен соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место, инвентарь. Столяр во время работы должен быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры.

1.8. Работник относится к не электротехническому персоналу и должен иметь I квалификационную группу допуска по электробезопасности.

1.9. При работе необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.10. Выполняя трудовые обязанности работник обязан соблюдать следующие требования:

- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда;

- правильно применять индивидуальные и коллективные средства защиты;

- немедленно сообщать своему руководителю о любом несчастном случае, происшедшем на производстве, о признаках профессионального заболевания, а так же о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей;

-не садиться и не облокачиваться на случайные предметы, ограждения;

- не спускаться и не подниматься по лестничным маршам бегом;

- не прикасаться к электрическим проводам, кабелям электротехнических установок;

- не устранять неисправности в осветительной и силовой сети, а также в пусковых устройствах;

- не находиться в зоне действия грузоподъемных машин;

- обращать внимание на знаки безопасности

1.11. Работник несет ответственность за нарушение требований по охране труда. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Приступать к работе в спецодежде и спецобуви. Перед началом работы убедиться в исправности оборудования, инструментов, приспособлений. Не допускается применение неисправного оборудования и инструментов, а также использование его не по назначению.
2.2. Поверхность деревянных ручек инструментов должна быть гладкой, без трещин и заусенцев.
2.3. Топоры должны иметь гладкие лезвия, не сбитые, без заусенцев, выбоин и трещин. Топор должен быть прочно и плотно насажен на топорище и закреплен мягким металлическим заершенным клином. Длина рукоятки топора должна быть равна 2,5-3 высотам самого топора.
2.4. Пилы (ножовки, лучковые) должны быть правильно заточены и надежно закреплены. Лучковые пилы должны иметь прочный остов и правильное натяжение полотна. Сверло надежно закреплено в патроне.
2.5. Строгальный инструмент (шерхебели, рубанки, фуганки и др.) должен иметь гладкие, ровно зачищенные колодки. Задняя часть колодки, приходящаяся под руку, в верхней части должна быть закруглена. Лезвия строгального инструмента должны быть правильно заточены, прочно и плотно пригнаны к деревянным колодкам и не должны иметь выбоин, трещин и заусенцев.
2.6. Для переноски инструментов, если это требуется по условиям работы, плотник обеспечивается сумкой или легким переносным ящиком.
2.8. При выполнении работ, связанных с выбрасыванием опилок, осколков (резка стекла, распиловка и др.), во избежание травмирования глаз необходимо пользоваться защитными очками.

К ручному инструменту предъявляются следующие требования:

- инструменты должны  быть  насажены  на  рукоятки  из древесины твердых и вязких пород,  гладко обработаны  и  надежно  закреплены обжимными кольцами  или  заклинены  деревянными  (металлическими)клиньями. Рукоятки не должны иметь трещин, выбоин, сколов;

-   режущие инструменты  должны иметь правильную заточку,  а зубья пил - разведены и заточены;

-    гаечные ключи должны быть исправными и соответствовать размеру гаек;

-  диски электропил  не  должны  иметь  трещин,  выбитых  зубьев, погнутостей.

- При затуплении  инструмента  или выкрашивании пластин твердого

сплава столяр должен сменить инструмент.

-Проверить  наличие  заземления у оборудования,  наличие ограждений, исправность электропроводки и местного отсоса.

-Проверить      работу      электроинструмента     путем кратковременного пуска без нагрузки.

- Включить приточно - вытяжную вентиляцию.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. При обтесывании лесоматериалов топором работник должен устойчиво стоять так, чтобы обрабатываемая заготовка находилась между его ногами. Ногу со стороны отесываемой поверхности надо отставить назад и по возможности дальше от заготовки. Обрабатываемый материал следует устанавливать на подкладках, предохраняющих его от проворачивания.
3.2. После работы топор не следует втыкать в стойку и оставлять в таком положении. Его следует убрать в ящик для инструмента.
3.3. При ручном пилении в начальной стадии необходимо предохранять левую руку (если пила в правой) от порезов. Для этого следует направлять первые резы пропила не пальцем руки, а бруском. В процессе пиления пилу следует проводить плавно и равномерно, что предохранит от ее выскакивания из пропила.
3.4. Распиливать материал можно только на исправных подставках, верстаках, но не на коленях и не на весу. Заканчивать пропил нужно осторожно, чтобы отпиленная часть материала не упала на ногу.
3.5. Стружку, забившуюся в щель рубанка или шерхебеля, следует выбирать только сверху, так как при выборке ее снизу можно травмировать руки о лезвие.
3.6. Рука, держащая материал, обрабатываемый стамеской, должна находиться позади стамески, а направление реза должно идти от этой руки.
3.7. При устройстве настилов, стремянок, ограждений с перилами нельзя оставлять сколы и торчащие гвозди. Шляпки гвоздей следует заглублять в древесину.
3.8. Поднимать с земли (пола) тяжелые предметы следует приседая, а не нагибаясь.
3.9. Устанавливать оконные блоки необходимо вдвоем с использованием монтажных столиков, не допускается выполнять указанную работу, стоя на подоконнике. После выверки блок необходимо закрепить.
3.10. В помещениях, где производится антисептирование, не допускается выполнение других работ, курение и прием пищи.
3.11. Транспортировку и хранение антисептических материалов следует производить в плотно закрытой таре, которую после использования следует обезвредить или утилизировать. Емкости для приготовления антисептических составов должны быть закрыты крышками.
3.12. Приготовление столярного клея, красок, лаков и антисептических составов проводится в помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией.
3.13. При приготовлении и расфасовке столярного клея, красок, паков и антисептических составов не допускайте их разбрызгивания, распыления. Запрещается применение открытого огня.
3.14. Складировать лакокрасочные материалы следует в оборудованном принудительной вентиляцией помещении, с освещением во взрывобезопасном исполнении и оснащенном средствами пожаротушения.
3.15. Резка стекла производится на исправном столе с ровной чистой поверхностью. Если стекло внесено в помещение с мороза или оно мокрое, то перед резкой его необходимо отогреть и высушить. При удалении отходов стекла с рабочего места необходимо пользоваться рукавицами и щеткой.
3.16. Во время работы с применением машин с электрическим приводом плотникам запрещается:
- натягивать и перегибать кабели, передавать электрическую машину другому лицу;
- производить работы с приставных лестниц, производить обработку обледеневших и мокрых материалов, заготовок;
-оставлять без надзора работающий электроинструмент;
-переносить не отключенный от электросети электроинструмент.
3.17. Начинать подачу материала следует по достижении диском пилы, ножевым валом рабочего числа оборотов. Диск пилы, ножевой вал должны вращаться сверху вниз, прижимая распиливаемый материал к столу станка. Подавать материал следует плавно, без толчков. Заканчивать подачу обрабатываемого материала следует колодкой-толкателем.
3.18. Не следует держать руку над ножевым валом, стоять напротив пилы.
3.19. На круглопильных станках с ручной подачей запрещается обработка пиломатериалов толщиной более 100 мм из дерева хвойных пород и более 80 мм из дерева лиственных пород, заготовок короче 300 мм или уже 30 мм без применения специальных шаблонов, а заготовок круглого сечения - без применения каретки с механической подачей.
3.20. При обработке на фуговальном станке заготовок длиной менее 500 мм, или шириной менее 50 мм, или толщиной менее 30 мм применяются колодки-толкатели.
3.21. При обработке лесоматериалов длиной более длины стола или 2 м необходимо применять подставки спереди и сзади станка

3.22. Не передавать и не принимать какие-либо предметы через работающий станок. 
3.23. Не производить проверку точности обработки деталей на станках в рабочей зоне до полной остановки станка. 
3.24. Не производить смазку, обтирку, очистку от опилок и стружек до полной остановки станка. 
3.25. Выключить станок при уходе с рабочего места даже на короткое время. 
3.26. При работе с переносных лестниц устанавливать их под углом 75°, подниматься на высоту, не доходя 1м от верхней ступени, с обязательной страховкой устойчивости лестницы вторым человеком внизу. 
3.27. При работе в электроустановках необходимо соблюдать нормы приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением: до 1000 В без прикосновения, 6000 В - 0,6 м. 
3.28. Запрещается выполнять работы на кровле с лесов и конструкций во время гололеда, густого тумана, ливневого дождя, грозы, сильного снегопада, при скорости ветра 15 м/сек, а также сбрасывать с кровли материалы и инструменты.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Основные возможные аварийные ситуации:

  - угроза и возникновение ЧС природного и техногенного характера;

  - угроза и возникновение пожара;

  - прорыв водопроводных труб.

Причины аварийных ситуаций:

- неисправности электропроводки;

- неосторожное обращение с оборудованием, инструментами..

4.2. При возникновении пожара или сильном задымлении помещения необходимо:

- обесточить эл. приборы, оборудование;

- принять меры по эвакуации людей из зоны опасности;

- вызвать пожарную охрану по телефону: 01; 112(при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, имя, отчество, тел.);

- сообщить о пожаре руководителю школы и приступить к тушению очага возгорания  имеющимися средствами пожаротушения и сохранности материальных ценностей;

-организовать встречу пожарной машины (в случае необходимости)

-покинуть помещение, закрыв дыхательные пути влажной тканью по эвакуационным путям.

4.3. При угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера

- оповестить об опасности окружающих людей,

- сообщить руководителю ОУ,

- действовать в соответствии с полученными указаниями и инструкциями: № 1 " Действия сотрудников при угрозе террористического акта и возникновении ЧС в здании", №2 " О порядке действий при получении сигнала о ЧС" .

4.4. При  прекращении  подачи  электрического  тока  во  время  работы    электроинструментом    столяр   должен     отсоединить электроинструмент от электросети.

4.5. При наличии травмированных:

- устранить воздействие повреждающих факторов, угрожающих здоровью и жизни пострадавших (освободить от действия электрического тока, погасить горящую одежду и т.д.);

- приступить к оказанию первой медицинской помощи, используя соответствующие состоянию травмированного способы: при нарушении дыхания – искусственное дыхание, при нарушении сердечной деятельности – непрямой массаж сердца;

- вызвать скорую медицинскую помощь или врача, либо принять меры дня транспортировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение;

- сохранить, по возможности, обстановку на месте происшествия;

- сообщить о случившемся руководителю учреждения или попросить это сделать кого-либо из окружающих.

4.6. При получении травмы самим работником:

- немедленно обратиться за медицинской помощью;

- сообщить о случившемся руководителю учреждения.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1.По окончании работы плотник обязан:

- Выключить  станок,  привести  в  порядок  свое  рабочее место, убрать стружку, отходы, убрать инструмент и приспособления, выключить приточно - вытяжную вентиляцию.

- Снять  средства  индивидуальной  защиты  и  убрать их в предназначенное для них место.  Своевременно  сдавать  специальную одежду   и  другие  средства  индивидуальной  защиты  в  химчистку (стирку) и ремонт.

-Вымыть руки с мылом.

-Обо  всех  недостатках,  обнаруженных  во  время  работы, известить  своего непосредственного руководителя.